# 운동학만으로 근육 약화를 찾는다 — 한국어 상세 해설

쉽고 자세하게 · 수식은 정확하게 · 근육명 영문(한글) 병기 · 2026-06-11

# 1. 무엇을·왜 하는가

가상의 팔(근육 63개 MuJoCo 모형 myoArm)에서 특정 근육의 최대 힘(F_max)과 최적 길이(L_opt)를 일부러 낮춰 '약화'를 만든다. 약화 정도는 배율 s_F(힘)·s_L(길이)로 적는다(s_F=0.3 → 힘이 30%로 감소). 그 팔이 표준 거상(팔 들어올리기)을 할 때의 관절 움직임(운동학)만 관측해, 어느 근육이 얼마나 약한지를 되맞히는 회귀기를 만든다. EMG(근전도)는 쓰지 않는다 — 임상에서 모션캡처로 얻는 정보만 쓰는 셈.

[직관] 핵심은 '느슨하게 따라 하기'. 정확히 따라 하게 하면 약한 근육을 다른 근육이 보상해 약화가 안 보인다. 느슨하면 경증=보상(움직임 정상)·중증=목표 미달(이탈)로 갈려 회귀기가 그 차이를 읽는다.

파이프라인: (1) 사람 데이터로 목표 궤적 생성 → (2) 강화학습으로 '약화를 알고 목표를 느슨히 추종'하는 정책 학습 → (3) 약화×동작변형 대량 시뮬레이션 → (4) 운동학→약화 회귀기 학습.

# 2. 시뮬레이션 환경

관절 38개(독립 27+견갑 연동 11), 근육 63개. 제어 50Hz(Δt=0.02s). 행동 근육 26개 = 어깨 15 + 팔꿈치 9 + 회내 2.

행동 어깨근 15:

DELT1 (전삼각근), DELT2 (중삼각근), DELT3 (후삼각근), SUPSP (극상근), INFSP (극하근), SUBSC (견갑하근), TMIN (소원근), TMAJ (대원근), PECM1 (대흉근(쇄골부)), PECM2 (대흉근(흉골부)), PECM3 (대흉근(복부)), LAT1 (광배근1), LAT2 (광배근2), LAT3 (광배근3), CORB (오훼완근)

행동 팔꿈치근 9 + 회내 2:

TRIlong (상완삼두근 장두), TRIlat (상완삼두근 외측두), TRImed (상완삼두근 내측두), ANC (주근), SUP (회외근), BIClong (상완이두근 장두), BICshort (상완이두근 단두), BRA (상완근), BRD (상완요골근), PT (원회내근), PQ (방형회내근)

약화(섭동) 주입 — 근육 i의 MuJoCo gain 파라미터를 직접 수정:

섭동 채널 10개 (개별 8 + 묶음 2):

| 채널 | 근육(영문/한글) |
| --- | --- |
| DELT1 | DELT1 (전삼각근) |
| DELT2 | DELT2 (중삼각근) |
| DELT3 | DELT3 (후삼각근) |
| SUPSP | SUPSP (극상근) |
| PECM1 | PECM1 (대흉근(쇄골부)) |
| CORB | CORB (오훼완근) |
| BIClong | BIClong (상완이두근 장두) |
| TRIlong | TRIlong (상완삼두근 장두) |
| A_lowcuff | 하부 회전근개: INFSP (극하근), SUBSC (견갑하근), TMIN (소원근) |
| B_latadd | 광배·대원근: TMAJ (대원근), LAT1 (광배근1), LAT2 (광배근2), LAT3 (광배근3) |

희소-k 커리큘럼: 매 에피소드 손상 채널 수 k∈{1,2,3}(가중 0.5/0.3/0.2)만 약화, 그 채널만 s_F∼U[0.05,1], s_L∼U[0.7,1.2].

# 3. 강화학습 정책 (PPO)

## 3.1 관측 (정책 입력, 76차원)

[직관] 매 순간 '지금 자세·속도, 목표와 오차, 이 동작 특성과 어느 근육이 약한지'를 한 벡터로 준다.

관측은 상태의 함수 o_t ∈ ℝ^76. 추적 자유도 D={거상, 평면, 팔꿈치, 회내}, 자유축=축회전.

| # | 블록 | 차원 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 관절각 q, 속도 q̇ | 5,5 | 현재 자세·운동상태 (÷π, ÷5) |
| 3 | 근육 활성 a^act | 26 | 자기 근육 활성도 [0,1] (협응·떨림제어) |
| 4,5,6 | 참조·오차 e·선행 | 4,4,4 | 지금 목표, 얼마나 벗어났나, 0.1s 뒤 목표 |
| 7 | 위상 φ, hold | 2 | 동작 진행도(t/H), 정점유지 여부 |
| 8 | latent ℓ̃ | 5 | 동작 변동인자(속도T·정점·모양·평면·팔꿈치) |
| 9 | 섭동 (s_F,s_L) | 20 | 약화 정보(채널10×2). 만성환자=적응 가정 |
| 10 | 과제 | 1 | T1(관상)/T2(전방) |

합 5+5+26+4+4+4+2+5+20+1=76. 신경망 입력 전 실행통계로 표준화(clip ±10).

## 3.2 행동 (정책 출력) + 운동노이즈

신호의존 운동노이즈(Harris–Wolpert 1998; 노이즈 크기가 명령에 비례 → 생리적 변동):

## 3.3 보상 — '잘했다'의 정의 (항별)

(1) TASK — 양면 느슨밴드:

[직관] 목표각에서 밴드 b_i(약 10–15°) 이내면 벌점 0(사람마다 다른 건 허용), 밖이면 급감. 거상 가중을 0.15로 낮춰 느슨하게 둬야 중증 약화가 '이탈'로 드러난다. 계수 w=(0.15,0.15,0.25,0.20), b=(10,15,12,20)°.

(2) QUALITY — 부드러움(가속·행동변화·정점정지 벌점):

(3) EFFORT(힘 아끼기) + 회전 정칙화:

추적오차 50°(거상)/60°(팔꿈치) 초과 또는 속도폭주 시 종료(보상 −1). 밴드를 넓게 둬 약화 이탈은 살리고 발산만 차단.

## 3.4 정책·가치망 출력공간과 PPO

[직관] 정책은 '관측→행동의 확률분포'를, 가치망은 '이 상태가 앞으로 얼마나 좋은지'를 낸다.

정책 출력공간 = ℝ^26 × ℝ_{>0}^26 (평균 μ_ψ(o), log-std σ_ψ). μ_ψ·V_ψ는 각각 MLP[256,256]+tanh.

ε=0.2, lr=3e-4, rollout 512×20, minibatch 4096, 10 epoch, γ=0.99, λ=0.95. 커리큘럼: M1 건강·고정 → M2 분포+T2 → M3 섭동 k=1→k≤3 (warm-start).

# 4. 참조(따라 할 목표) 생성

[직관] 한 동작만 쓰면 단조롭다. 사람 데이터(KIMHu 20명) 거상 궤적을 다양·현실적으로 변형. 방법: warp(평균+1모드)→VAE→fPCA(채택).

데이터셋: 반복별 다채널 궤적을 위상 N점 리샘플. X^(m) ∈ ℝ^{N×d}, (N,d)=(50,4) 또는 (80,6), M≈200. 채널=거상·팔꿈치·평면·회내(+손목 굴곡·편위).

## 4.1 fPCA / ProMP (채택)

① 평균 x̄, 중심화 후 SVD로 주성분 φ_k·고윳값 λ_k. ② 95% 분산 모드 수 K(실측 13~24). ③ 점수 표준화. ④ 생성=점수공간 KDE(실제 점수 부트스트랩+jitter):

[직관] 왜 좋은가: z∼N(0,I)면 생성 공분산=Σλ_k φ_k φ_k^T=실제 데이터 공분산이라 분포 '폭'이 실제와 같다. 실측 정점 실제 94±9° vs fPCA 95±9°(폭 일치), 베끼지 않음. VAE는 폭이 좁았다(평균화).

## 4.2 VAE (비교군)

인코더 MLP(200→128→128→z6), 디코더(6→128→128→200), 재매개화 z=μ+σ⊙ε. 한계: KL+소량데이터로 분포 과소(정점 sd 9→4°), 잠재 붕괴(6중 3). → fPCA 채택.

# 5. 식별 회귀기 (시계열 TCN)

입력 = 운동학 시계열만(추적DoF+회전 각도·속도 + 추적오차; C=14 기본/20 손목). 근육활성·EMG 안 씀. 가변길이 제로패딩+마스크.

구조 = dilated 1D-TCN(시간 다운샘플 conv → dilation 2,4,8) + 마스크 평균·최대 풀링 + 공변량 결합 → MLP. 손실 = 중증 재가중 + Huber. Adam+cosine, 100~120 epoch.

[직관] 왜 시계열인가: 같은 운동학을 요약통계로 회귀하면 R²≈0.36에 그쳤지만, 시계열로 동역학(언제·어떻게 이탈하는지)을 살리면 0.81로 급등.

# 6. 결과와 해석

운동학만(EMG 없음), fPCA 참조, 운동노이즈 하 s_F(힘 배율) 복원:

| 설정 | 입력채널 | 어깨/팔꿈치 R² | 손목근 R² |
| --- | --- | --- | --- |
| 거상(rise), T1+T2, 손목잠금 | 14 | 0.81 | — |
| 전체동작, 손목해제, T1 | 20 | 0.60 | 0.81 |
| 전체동작, 손목해제, T1+T2 | 20 | 0.55 | 0.74 |

채널별(거상·최고설정 s_F R²): SUPSP (극상근) .87, BIClong (상완이두근 장두) .87, TRIlong (상완삼두근 장두) .86, DELT1 (전삼각근) .84, DELT2 (중삼각근) .79, DELT3 (후삼각근) .75, CORB (오훼완근)/PECM1 (대흉근(쇄골부)) .62–.65, 하부회전근개(A) .94, 광배·대원근(B) .88.

해석:

(1) EMG 없이 움직임만으로 어깨/팔꿈치 근육 힘 약화를 강식별(R²=0.81).

(2) 시계열이 핵심(요약통계 0.36 → 시계열 0.81). 약화는 동작의 시간 구조에 부호화됨.

(3) 참조 생성은 fPCA가 최적(실제 분포 충실, VAE 과소분산 회피).

(4) 보상의 느슨밴드가 약화를 신호로 바꾸는 장치(경증=보상, 중증=이탈).

(5) 트레이드오프: 손목해제+전체동작은 손목근 식별(~0.8) 추가하나, 정보 적은 구간이 거상-rise(어깨근 최정보)를 희석해 어깨/팔꿈치 식별 저하. 한 동작으로 둘 다 최대화 불가.